- 单周期RISC-V

  - 时钟周期0x32时报错，IR对，PC错

三个立即数的扩展设置成了无符号扩展（正确为符号扩展）

  - 时钟周期0x60a时报错，IR错，PC错

时钟周期0x609时的指令为ecall，头歌要求这一句指令触发停止机制（按go继续的那个机制），而0x609时，R1（$a7寄存器）的值为10，因此停止机制中必须要将R1与10比较才可以（这一点实际上与任务书的要求不同）

  - RISC-V单周期硬布线控制器表达式自动生成表

并不是只有R型指令需要填ALU_OP，比如BGE和BGEU，一个有符号比较一个无符号比较，如果不填ALU_OP是不可能区分开的

- 理想流水线

- 气泡流水线

  - 时钟周期0x77时报错，RDin错

    - 此处有个beq指令紧挨着jal指令的情况，RDin错究其原因是PC错（0x77拍时jal运行到WB阶段，此时根据优先编码器和多路选择器的选择，RDin = PC+4）。进一步发现是在前几拍时跳转的地址出错，进而发现是jal指令立即数扩展时选用了0扩展（应该是符号扩展）

  - 第一个ecall指令报错（忘记第几拍了）

    - 气泡处理逻辑必须单独判断ecall指令（当ecall指令到ID阶段时，判断EX和MEM阶段的指令，写入的目标寄存器（如果要写入）和ecall所需要的两个寄存器是否相同，如果相同，需要让ecall指令停下一会）

  - 第一个数码管应该显示时，不显示（忘记第几拍了）

    - 寄存器堆的时钟设置成了上升沿触发（应该是下降沿触发，详见课本P267）

- 重定向流水线

  - 时钟周期0x17时数码管不显示（这时候有个ecall指令刚走过EX段，应显示1）

    - 对于每条指令来说，其对应的rs1forward和rs2forward在自己设计的这个电路中，在ID段就已经产生了（因为rs1_used和rs2_used这两个信号是在ID段送入的），而realR1和realR2是在EX段产生的，rs1forward和rs2forward作为realR1、readR2的选择信号，必须在EX段发挥作用，而不能在ID段刚产生时就使用

- 流水线单级中断

  - 在一次中断未完成之前按下另一次中断，在两次中断交接时，返回地址变为0，导致第二次中断结束后程序从头开始

    - 每个中断指令结束之后，URET指令会使得程序先返回一次。随后检测到还有中断请求，于是再次进行中断程序（也就是说又保存了一次返回地址）。在单周期CPU中，由于指令的执行过程在一个周期内结束，因此第一次中断返回后，保存的地址就是返回地址+4（或其他跳转指令的目标地址）；而流水线中，一条指令要经历多个时钟周期才能跑完，至少跑到EX段，其后续地址才能出来。而两次中断的交接处，实际上是该条指令还在IF段呢，就又保存了一次中断地址。由于这一时刻EX段是空指令（气泡），所以保存的断点地址就是0了，于是当第二次中断结束后，返回的地址也就是0了。

解决办法：在选择保存的断点地址时需要加一步判断。如果处于两个中断的交接处（用EX.URET判断），则保存IF.PC（因为此刻第一个中断已经结束，IF.PC就是第一个中断的返回地址），否则按正常的断点地址来保存。

  - 中断请求时对EX段气泡的处理

    - 对于EX段处理中断，任务书提到了两种做法：一是让EX段指令继续执行完，断点地址则是该顺序指令地址（ID.PC）或分支跳转地址（经IF段优先编码器选择后的那个地址）；二是不允许EX段指令继续执行，则断点就是EX段的PC，此时如果EX段是气泡，做特殊处理。我们选择第一种方法（即使任务书上说通常用第二种），因为IF段和ID段不可能出现气泡，因此就省去了对气泡的特殊处理。

PS：对于任务书中“有指令在EX段之前完成”，本次课设中不存在这种情况，因为选择让分支指令在EX段完成。

- 分支预测重定向

  - 跑benchmark时，在0x58拍左右遇到如下问题：

    - 0x57拍JAL指令到达EX段，此时预测结果应与实际是否跳转结果一致（即EX.BranchTaken与EX.PredictJump相同），程序本应该顺序执行，但0x58拍却清空了IF/ID与ID/EX（这是在预测出错时才会执行的操作）

解决办法：发现是PredictErr出错了，此信号应该是EX.BranchTaken与EX.PredictJump的异或，而电路中却用成了或。